ООО "П Р О Ф И Т Т"

Программное обеспечение

для конфигурирования кнопок GPI дистанционного пульта управления

PPRP-4055(56)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## PPRP_4055.exe

г. Санкт-Петербург

Содержание

1. Общее описание программы	3

2. Руководство по работе с программой PPRP-4055(56) GPI Config	4

# 1. Общее описание программы

Программа PPRP-4055(56) GPI Config предназначена для конфигурирования кнопок GPI дистанционного пульта управления PPRP-4055(56) по линии RS-232.

Для подключения устройства к компьютеру соедините один из последовательных портов компьютера с разъемом RS-232 пульта, используя переходник DB9-RJ45 PB-540-02 и кабель сети RS-485 из комплекта поставки пульта.

Если в процессе работы у Вас возникнут какие-либо замечания или пожелания по улучшению работы с программой, присылайте их по адресу info@profitt.ru или по телефонам (812)297-71-20, (812)297-71-22, (812)297-71-23, (812)297-70-32, (812)297-51-93.

# 2. Руководство по работе с программой PPRP-4055(56) GPI Config

На пульте управления PPRP-4055(56) предусмотрены четыре кнопки GPI1..GPI4, которые позволяют сформировать четыре пары сигналов GPI (один прямой и один инверсный). Эти кнопки могут быть сконфигурированы для работы с фиксацией (сигнал GPI выдается по нажатию кнопки и снимется по следующему ее нажатию) и без фиксации (сигнал GPI выдается только на время нажатия кнопки), а также объединены в одну, две или три группы, внутри которых кнопки становятся зависимыми (при нажатии на одну из кнопок группы снимаются сигналы GPI выданные от остальных кнопок).

При поставке кнопки пульта конфигурируются производителем в соответствии с требованием заказчика. При отсутствии требований все кнопки конфигурируются для работы без фиксации и без объединения в группы.

Информация о конфигурации кнопок хранится в энергонезависимой памяти пульта управления. При включении питания процессор проверяет достоверность хранящейся в памяти информации и при обнаружении ошибки конфигурирует все кнопки для работы без фиксации и без объединения в группы, а на лицевой панели мигает кнопка CONFIRM.

Конфигурирование кнопок GPI осуществляется от ЭВМ по линии RS-232 с помощью данного программного обеспечения. При этом пульт должен быть переведен в режим конфигурирования (удерживая кнопку CONFIRM нажать на кнопку RESET).

После запуска программы  PPRP-4055(56) GPI Config  появится окно, изображенное на рисунке 1.

| #### Рис. 1 Основное окно программы |  |
| --- | --- |

[  PORT SETTINGS  ] :

PORT – список СОМ-портов, доступных в системе,

STATE – состояние выбранного порта (Disabled – недоступен (не открыт), Enabled – доступен (открыт),

OPEN – открыть порт,

CLOSE – закрыть порт,

PORT STATUS – состояние порта (Close – закрыт, OK – открыт (доступен), State not resolved – порт открыт (доступен), но информация от пульта управления не получена, Port write failure – ошибка записи в порт).

В случае возникновения ошибки State not resolved проверьте, что пульт управления подключен к компьютеру и находится в режиме конфигурирования. При возникновении ошибки Port write failure попробуете закрыть, а потом снова открыть порт или убедитесь, что выбранный порт работоспособен.

[  CURRENT  ] содержит четыре секции GPI1..GPI4 с указанием ТЕКУЩЕГО состояния кнопок (фиксация и номер группы). UNFIX – кнопка без фиксации, FIX – кнопка с фиксацией, No – кнопка не входит в группу, номер группы.

[  SET  ] содержит четыре секции GPI1..GPI4 с указанием ЗАДАВАЕМОГО состояния кнопок (фиксация и номер группы). UNFIX – кнопка без фиксации, FIX – кнопка с фиксацией, No – кнопка не входит в группу, номер группы.

Выход из программы осуществляется с помощью пункта меню Exit.

Для того, чтобы начать конфигурирование кнопок GPI, необходимо выбрать COM-порт, к которому подключен пульт управления (секция [  PORT SETTINGS  ]  поле PORT) и нажать кнопку OPEN.

Окно программы примет вид, изображенный на рисунке 2.

| #### Рис. 2 Окно программы в режиме конфигурирования |  |
| --- | --- |

Затем в секции [  SET  ] с помощью кнопок UNFIX/FIX и переключателя номеров групп задать состояние кнопок GPI и нажать кнопку SET. Если конфигурация прошла успешно, то требуемое состояние будет установлено и отображено в секции [  CURRENT  ].