### Инструкция

### по обновлению программного обеспечения

в датчике точного времени GPS РТТ-4096

- Замена программного обеспечения в датчике точного времени осуществляется по сети Ethernet. В режиме программирования датчик всегда имеет постоянный IP адрес 192.168.0.209 и маску подсети 255.255.255.0.  Поэтому датчик должен быть подключен в сеть Ethernet соответствующей конфигурации или к отдельному,  специально сконфигурированному, компьютеру. Последний вариант предпочтительней.

- Снимите лицевую панель. Для этого выкрутите фиксирующие винты. Как вариант, можно снять верхнюю крышку корпуса.

X20

Разъём для подключения  лицевой панели

Разъём для подключения  GPS приёмника

- Подключите датчик к компьютеру по сети Ethernet.

- Переведите датчик в режим программирования. Для этого замкните (например, пинцетом)  контакты 9 и 10 разъёма Х20 и включите питание датчика.

X20

9

10

Разомкните контакты. При этом дисплей датчика не должен светиться. Датчик переведён в режим программирования.

- Запустите программу «HexProgLoader.exe». В открывшемся окне, выберете файл с новым программным обеспечением «PTT-4096.a90».

Нажмите кнопку «Открыть». Появится окно вида:

Если датчик точного времени обнаружен, то кнопка «UpDate» будет активна. В случае если кнопка не активна, проверьте настройки сети и повторите попытку.

- Выполните команду программирования, нажав кнопку «UpDate».

После завершения программирования должно появиться окно вида:

- Установите лицевую панель на прежнее место. Проверьте версию программного обеспечения. Для этого включите питание блока, удерживая среднюю кнопку «Enter». На дисплее отобразится номер версии программного обеспечения. Выключите питание и включите датчик в обычном режиме.