Программное обеспечение

для настройки пульта управления

PGPI-4054

Руководство пользователя

PGPI-4054 Control

(Версия 1.0 для Microsoft Windows 2000/XP c .NET Framework 2.0)

# Содержание

1.	Содержание	1–2

2.	Общая характеристика программы	2–3

3.	Состав рабочего окна	3–4

4.	Подключение	4–5

4.1.	Открытие порта	4–5

4.2.	Мониторинг канала (режим ожидания)	4–5

4.3.	Проверка протокола	4–6

5.	Установка параметров пульта	5–7

# Общая характеристика программы

Программа PGPI-4054 Control предназначена для настройки параметров пульта управления PGPI-4054 (14 GPI). Программа расчитана на подключение не более одного устройства.

Программа позволяет:

- установить адрес пульта

- установить режим фиксации кнопок пульта,

- сгруппировать кнопки управления,

- выставить состояния кнопок пульта.

Для установки программы на Ваш компьютер скопируйте с установочного диска в Вашу рабочую папку файлы:

- PGPI4054-Control.exe

- Basic.dll

- Controls.dll

- Channels.dll

Для подключения устройства к компьютеру соедините один из последовательных портов компьютера с разъемом устройства. Не допускайте подключение нескольких устройств к одному последовательному порту.

Если в процессе работы у Вас возникнут какие-либо замечания или пожелания по улучшению работы с программой, присылайте их по адресу info@profitt.ru или по телефонам (812) 297-51-93, (812) 297-71-20, (812) 297-71-22, (812) 297-71-23.

Пожалуйста, высылайте Ваши заявки на новые версии программы на этот же адрес.

# Состав рабочего окна

Рабочее окно программы PGPI-4054 Control (см. Рис. 1) содержит две группы элементов управления:

- Группа управления соединением (Рис. 1а) см. п. 4

- Группа настроек параметров пульта (Рис. 1б) см. п. 5

а б Рис. 1 Состав рабочего окна PGPI-4054 Control: а) группа управления соединением; б) настройка параметров пульта.

Группа управления соединением отображает текущее состояние связи с устройством (Рис. 2а), позволяет выбирать порт для подключения (Рис. 2б), а также инициализировать и прерывать соединение (Рис. 2в). Рис. 2 Группа управления соединением: а) строка состояния; б) порт подключения; в) начать/прервать соединение

а

б

в

Группа настройки параметров пульта позволяет задавать адрес пульта (Рис. 3а) и конфигурировать кнопки управления (Рис. 3б).

б

а Рис. 3 Группа настройки параметров пульта: а) адрес пульта; б) блок управления кнопкой

# Подключение

Для начала конфигурирования пульта управления, необходимо установить соединение с устройством. Подключение происходит в несколько этапов:

- Открытие порта связи.

- Мониторинг канала. Программа проверяет наличие в канале единственного устройства. Только в этом случае возможна дальнейшая работа.

- Проверка протокола связи. Производится тестирование канала связи.

- Переход в режим управления. Становятся доступными элементы управления параметрами пульта.

Пользователю необходимо только открыть порт для связи. Операции проверки  и переключение между этапами проверки производятся автоматически.

Состояние рабочего окна сразу после запуска программы показано на Рис. 4. Такое состояние канала связи отображается как «Disconnected…» (см. Рис. 4).

Рис. 4 Начальное состояние рабочего окна. Порт не открыт, устройство не обнаружено

## Открытие порта

| Рис. 5 Выбор порта для соединения | Рис. 6 Сообщение об ошибке открытия порта | Рис. 7 Группа управления соединением в режиме мониторинга канала. |
| --- | --- | --- |

Для открытия порта связи выберите из выпадающего списка имя порта, к которому подключен соединительным кабелем пульт управления, и нажмите кнопку «Connect» (см. Рис. 5).

Если указанный порт открыть невозможно, будет выдано сообщение об ошибке (см. Рис. 6). В этом случае закройте существующие программные соединения с этим портом или выберете другой порт и повторите операцию.

Если порт был открыт, программа автоматически перейдет в режим мониторинг канала связи. Этот режим отображается в строке состояния, как «Listening GPIs. Please wait…» (см. Рис. 7)

## Мониторинг канала (режим ожидания)

Режим мониторинга канала является режимом ожидания программы (при отсутствии подключенных устройств).

На этом этапе программа обрабатывает GPI информацию, которая генерируется пультом управления. Полученная информация отображается группой управления соединением. Внесение изменений в настройки пульта на этом этапе запрещены.

Рис. 8 Внешний вид рабочего окна при мониторинге канала

Если при мониторинге не обнаружено сигналов GPI, программа находится в режиме ожидания (Рис. 9).

В случае обнаружения сигналов от нескольких пультов, выдается сообщение об ошибке (см. Рис. 10) и соединение разрывается. Для возобновления соединения добейтесь соединения с последовательным портом компьютера только одного устройства и начните процесс подключения сначала.

| Рис. 9 Группа управления соединением при отсутствии подключенного устройства. | Рис. 10 Сообщение о подключении более одного пульта управления |
| --- | --- |
| Рис. 11 Группа управления соединением в режиме проверки протокола. |  |

Если при мониторинге канала было обнаружено одно устройство, подключенное к компьютеру, и не возникло ошибок, происходит автоматическое переключение в режим проверки протокола связи (Рис. 11)

## Проверка протокола

Если подключенное к компьютеру устройство поддерживает используемый протокол связи, выполняется автоматический переход в режим настройки параметров пульта (см. Рис. 12) Рис. 12 Группа управления соединением в режиме управления параметрами пульта

Если связь с устройством установить не удалось, активизируется режим ожидания (Рис. 9).

# Установка параметров пульта

В режиме установки параметров доступны следующие операции:

- установка адреса пульта

Рис. 13 Группа элементов установки параметров пульта

- установка режима фиксации кнопок пульта,

- группировка кнопок управления,

- установка состояния кнопок пульта

Изменение параметров производится с помощью группы элементов управления параметрами пульта (Рис. 13).

| Для смены адреса пульта воспользуйтесь элементом управления «Address» (см. Рис. 14а). а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 14 Элементы управления параметрами пульта: а) изменение адреса пульта; б) (1) переключатель «С фиксацией/без фиксации»; (2) группа кнопки; (3) состояние кнопки |  |

1

2

3

Каждой кнопке на пульте в программе сопоставлен блок элементов управления (Рис. 14б), состоящий из индикатора состояния кнопки, поля с номером группы и кнопки «Fixed» - переключателя типа кнопки («С фиксацией/без фиксации»). Состояние указанных элементов управления отражает полученные от устройства текущие значения. Количество отображаемых

Для смены типа или группы кнопки используйте, соответственно, переключатель «Fixed» (Рис. 14б-1) или поле группы кнопки (Рис. 14б-2). Для смены состояния кнопки нажмите на кнопку с необходимым номером GPI (Рис. 14б-3).

Включенному состоянию GPI соответствует зеленый цвет кнопки, выключенному – белый. Если кнопка неактивна, она имеет серый цвет.