OОО  “П Р О Ф И Т Т”

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ GPI

/ Серия  PGPI-5054 /

Руководство по эксплуатации

ВИПР2.077.791 РЭ

г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1.	Назначение

1.2.	Технические характеристики

1.3.	Состав, устройство и работа пульта управления PGPI-5054

1.4.	Конструктивное исполнение

1.5.	Маркировка, тара, упаковка

2.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1.	Меры безопасности

2.2. 	Подготовка и использование пульта управления PGPI-5054

2.3. 	Конфигурирование пульта управления PGPI-5054

2.4.	Техническое обслуживание

2.5.	Хранение

2.6.	Транспортирование

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение

Пульт управления GPI серии PGPI-5054 предназначен для управления устройствами с помощью сигналов интерфейса GPI. Пульт позволяет сформировать до 16 выходных сигналов GPI (GPIO) и отобразить их состояние, а также отобразить состояние до 16 входных сигналов GPI, которые могут быть использованы для индикации состояния управляемого устройства.

Пульт предназначен для круглосуточной работы в стационарном помещении с температурой окружающего воздуха от +5 до +45оС, относительной влажности не более 80% при температуре 25оС, атмосферном давлении 75030 мм рт.ст.

Шифр пульта серии PGPI-5054 определяется количеством кнопок на пульте, поддерживающих  соответствующее количество линий управления GPI (от 2 до 16).

1.2. Технические характеристики

| - Количество линий управления GPI (в модификациях пульта): PGPI-5054-16……………..……………………………..………… PGPI-5054-15……………..……………………………..………… PGPI-5054-14……………..……………………………..………… … … … … … … … … … … … … … … … … PGPI-5054-2 .………………..……………………………..……… | 16 15 14 … 2 |
| --- | --- |
| - Длина линии управления GPI, не более, м ……………………….. | 30 |
| - Коммутируемый ток, не более, мА ……………………………….. | 500 |
| - Коммутируемое напряжение, В ………………….…..……………. | от 1 до 40 |
| - Длина управляющего импульса в импульсном режиме, мс ……. | от 100 до 2000 |
| - Диапазон рабочих температур,  С …..……………………….…... | от 5 до 45 |
| - Напряжение питания, В ……………………………………..…...... | 12 |
| - Потребляемая мощность, не более, Вт ………………….……….. | 10 |
| - Габаритные размеры базы КРЕЙТ (1U), мм.…………………….. | 44х482х60 |
| - Масса пульта, не более, кг ………………………………………… | 1 |

1.3. Состав, устройство и работа пульта управления PGPI-5054

Пульт выполняет формирование до шестнадцати выходных сигналов интерфейса GPI (GPIO). Количество линий управления и кнопок пульта зависит от его модификации.

На лицевой панели пульта (рис. 1) расположены:

- Кнопки (1…16) со светодиодной подсветкой для осуществления управления сигналами GPIO и отображения их состояния, а также для отображения состояния входных сигналов GPI.

- Разъем USB-B “CONFIG” для подключения к компьютеру при работе с программной утилитой PGPI5054.exe.

Рис. 1. Вид лицевой панели пульта управления

На задней панели пульта (рис. 2) расположены:

- 8 разъёмов DB-15F  “GPI 1-2” … “GPI 15-16” для подключения сигналов GPIO/GPI.

- Разъем “POWER +12V DC” для подключения питания +12В.

Рис. 2. Вид задней панели пульта управления

На рис.3 представлена схема выходного каскада интерфейса GPI. При коммутации индуктивной нагрузки, необходимо применять во внешней цепи шунтирующий диод. Он включается встречно-параллельно коммутируемой индуктивности и обеспечивает рассеяние энергии магнитного поля индуктивности при отключении в ней тока.

Рис. 3. Схема выходного каскада интерфейса GPI

Выходной сигнал GPIO формируется двумя полностью изолированными релейными переключающимися парами, что позволяет управлять двумя независимыми устройствами одновременно. В одном разъеме расположены 2 сигнала GPIO и два сигнала GPI. Назначение выводов разъема GPI 1-2 приведены в таблице 1. Выводы остальных разъемов (GPI 3-4 … GPI 15-16) распаяны аналогично.

Таблица 1

| Номер вывода | Назначение |
| --- | --- |
| 4 | Вход GPI 1 |
| 5 | Вход GPI 2 |
| 12 | Общий |
| 9 | Нормально разомкнутый контакт реле GPIO 1 (первая пара) |
| 10 | Переключающий контакт реле GPIO 1 (первая пара) |
| 11 | Нормально замкнутый контакт реле GPIO 1 (первая пара) |
| 1 | Нормально разомкнутый контакт реле GPIO 1 (вторая пара) |
| 2 | Переключающий контакт реле GPIO 1 (вторая пара) |
| 3 | Нормально замкнутый контакт реле GPIO 1 (вторая пара) |
| 13 | Нормально разомкнутый контакт реле GPIO 2 (первая пара) |
| 14 | Переключающий контакт реле GPIO 2 (первая пара) |
| 15 | Нормально замкнутый контакт реле GPIO 2 (первая пара) |
| 6 | Нормально разомкнутый контакт реле GPIO 2 (вторая пара) |
| 7 | Переключающий контакт реле GPIO 2 (вторая пара) |
| 8 | Нормально замкнутый контакт реле GPIO 2 (вторая пара) |

На рис.4 представлена схема входного каскада интерфейса GPI.

Рис. 4. Схема входного каскада интерфейса GPI

Программирование режимов работы кнопок осуществляется с помощью программной утилиты PGPI5054.exe.

Доступны следующие режимы:

- кнопка без фиксации;

- кнопка с фиксацией;

- кнопка, формирующая импульс настраиваемой длительности.

Кнопка без фиксации формирует соответствующий сигнал GPIO только при удержании кнопки. В отжатом состоянии, сигнал GPIO снимается.

Каждое нажатие кнопки с фиксацией изменяет состояние соответствующего сигнала GPIO на противоположное.

При нажатии на кнопку формирующую импульс, на соответствующем сигнале GPIO будет сформирован импульс определенной длительности. Длительность импульса настраивается с помощью программной утилиты PGPI5054.exe индивидуально для каждого сигнала GPIO в пределах от 100 миллисекунд до 2 секунд с шагом 100 миллисекунд.

Любое количество кнопок может быть объединено в группы. Нажатие какой-либо кнопки внутри группы приводит к отключению других сигналов GPIO этой группы.

Состояние сигналов GPIO/GPI отображается с помощью светодиодной подсветки кнопок. Цвет подсветки для каждой кнопки и для каждого состояния (активного или неактивного) может быть запрограммирован с помощью программной утилиты PGPI5054.exe.

Пульт оснащен энергонезависимой памятью для хранения настроек и состояния выходных сигналов GPIO. Функцию сохранения состояния выходных сигналов можно включать и выключать с помощью программной утилиты PGPI5054.exe. Если функция сохранения состояния GPIO включена, то пульт при включении питания будет восстанавливать состояние сигналов GPIO включенных кнопками, работающими в режиме с фиксацией. Остальные сигналы GPIO будут выключены. Если функция сохранения состояния GPIO выключена, то при включении питания пульта все сигналы GPIO будут выключены.

При включении питания процессор пульта проверяет достоверность хранящейся в энергонезависимой памяти информации и при обнаружении ошибки устанавливает заводские настройки (см. п.2.2).

1.4. Конструктивное исполнение

Пульт управления представляет собой блок в базе КРЕЙТ (1U), который может быть установлен в стойку базовой конструкции или использоваться в настольном варианте.

Пульт оборудован кнопками со съёмными колпачками. Это даёт возможность пользователю снабжать кнопки надписями по своему желанию.

1.5. Маркировка, тара, упаковка

На изделии помещена маркировочная этикетка изготовителя, на которой указана дата изготовления и заводской номер.

Транспортирование устройства производится в тарной упаковке.

2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  подключать и разбирать устройство при включенном блоке питания.

2.2. Подготовка и использование пульта управления PGPI-5054

Для обеспечения нормального функционирования и повышения срока службы аппаратуры необходимо соблюдать следующие требования по уходу и сбережению:

- при работе соблюдать нормальный режим питания, соблюдать сроки и порядок проведения регламента;

- своевременно обнаруживать и устранять механические и электрические неисправности;

- при устранении неисправностей в местах электрических соединений работу проводить, соблюдая общие правила по ремонту радиотехнической аппаратуры, с обязательным отключением питающего напряжения;

- пользоваться только исправным инструментом и контрольно-измерительной аппаратурой;

- при замене применять только кондиционные изделия.

Перед началом работы подключите пульт к соответствующим блокам через контакты GPIO/GPI.

Подайте питание +12 В.

Для подачи команды нажмите соответствующую кнопку пульта управления.

Пуль поставляется со следующими заводскими установками:

- Режим работы кнопок – без фиксации, не сгруппированы;

- Цвета подсветки кнопок:

  - белый минимальной яркости – сигналы GPIO и GPI не активны;

  - красный – активен сигнал GPI;

  - зеленый – активен сигнал GPIO;

  - желтый – активны оба сигнала (GPIO и GPI).

- Функция сохранения состояния выходных сигналов GPIO выключена.

2.3. Конфигурирование пульта управления PGPI-5054

Конфигурирование пульта управления PGPI-5054 осуществляется при помощи программной утилиты PGPI5054.exe, которая позволяет:

- настраивать цветовую индикацию кнопок пульта;

- устанавливать режимы работы выходов интерфейса GPI;

- отображать текущее состояние сигналов GPIO и GPI;

- непосредственно управлять сигналами GPIO.

Указанную программную утилиту вы можете скачать по следующей ссылке:

http://www.profitt.ru/SOFT/Soft_PGPI-5054.zip

2.3.1. Состав программной утилиты

Программа поставляется в виде исполняемого файла PGPI5054.EXE.

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, 7, 10 (x32/x64).

Так же в комплект входят необходимые USB драйверы для подключения пультов к ПК:

CDM_WinXP_Setup.exe 	– драйвер для ОС Windows XP (x32/x64)

CDM_Win7_10_Setup.exe 	– драйвер для ОС Windows 7, 8, 10 (x32/x64)

При работе с ОС Windows 7 (и выше) и активном соединении с сетью интернет, в большинстве случаев, операционная система автоматически находит и устанавливает необходимые драйверы при подключении пульта к порту USB. В противном случае необходимо запустить соответствующую программу установки драйвера.

Установка драйвера выполняется однократно.

Последние версии драйверов располагаются по адресу:

https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

2.3.2. Работа с программной утилитой

2.3.2.1. Используемые обозначения

Пульт 	– пульт управления серии PGPI-5054;

Программа 	– описываемая программная утилита (PGPI5054.exe);

ЛКМ 	– левая клавиша манипулятора «мышь»;

ПКМ 	– правая клавиша манипулятора «мышь»;

Контекстное меню 	– меню вызываемое нажатием правой клавишей «мыши» (ПКМ) на

элементе Программы;

сигнал GPIO 	– выходной сигнал интерфейса GPI;

сигнал GPI 	– входной сигнал интерфейса GPI.

2.3.2.2. Выбор пульта

Для конфигурирования подключите пульт к компьютеру с помощью USB-кабеля через разъем “CONFIG” и запустите программу PGPI5054.EXE.

После запуска, программа производит автоматический поиск всех пультов подключенных к ПК через интерфейс USB. Найденные пульты выводятся в виде списка состоящего из названий и серийных номеров пультов:

Программа осуществляет непрерывный мониторинг портов USB. Если во время работы программы пульт будет отключен от ПК, то он исчезнет из списка. Если новый пульт будет подключен к ПК, то он добавится в список.

Для перехода в режим настройки выбранного пульта необходимо нажать на соответствующей строке списка клавишу «Enter» или «Пробел», либо двойное нажатие ЛКМ.

2.3.2.3. Настройка пульта

Окно настройки представляет собой интерактивное отображение и управление текущим состоянием и значением настроек пульта и состоит из четырех панелей:

- Панель индикации текущего состояния и управления сигналами GPIO/GPI

- Панель установки групп выходов

- Панель установки режима работы кнопок

- Панель настройки цветовой индикации кнопок

Любое изменение параметров сразу записывается в память пульта.

Панель индикации текущего состояния и управления сигналами GPIO/GPI

Панель состоит из кнопок «как на пульте» отображающих текущее состояние сигналов. При нажатии на кнопки происходит переключение сигнала GPIO соответствующего выхода (в соответствии с режимом работы кнопки).

GPIO 	– индикация наличия выходного сигнала;

GPI 	– индикация наличия входного сигнала.

Установка режима сохранения состояния сигналов GPIO при выключении питания пульта и его последующего включения (только для кнопок в режиме «с фиксацией»).

Кнопка выключения всех ранее поданных сигналов GPIO.

Панель установки групп выходов

Нажатие какой-либо кнопки внутри присвоенной группы (1 – 16) приводит к отключению других сигналов GPIO с этим же номером группы (только для кнопок в режиме «с фиксацией»).

Значение «n/a» означает, что данная кнопка полностью независима от других.

Панель установки режима работы кнопок

«Free» 	– режим нажатия без фиксации

(сигнал GPIO формируется пока кнопка удерживается в нажатом состоянии);

«Fixed» 	– режим нажатия с фиксацией

(каждое нажатие кнопки с фиксацией изменяет состояние соответствующего

сигнала GPIO на противоположное);

«Pulse» 	– импульсный режим

(при нажатии на кнопку формируется импульс определенной длительности независимо

от времени удержания кнопки в нажатом состоянии).

Длительность импульса задается в поле «Duration» в секундах.

Для всех элементов данной панели, нажатием ПКМ на элементе, можно вызвать контекстное меню.

в контекстном меню для кнопок выбора режима доступны следующие возможности:

«set mode -> All» 	– установить данный режим для всех кнопок;

«set mode -> Same Group» 	– установить данный режим только для кнопок той же группы.

Аналогичным образом работает контекстное меню для выбора длительности в импульсном режиме.

Панель настройки цветовой индикации кнопок

Каждой кнопке пульта может быть присвоено значение цвета и яркости для отображения различных комбинаций наличия и отсутствия сигналов GPIO/GPI.

Цвета кнопок при отсутствии сигналов GPIO/GPI.

Цвета кнопок при наличии только сигнала GPIO.

Цвета кнопок при наличии только сигнала GPI.

Цвета кнопок при наличии как сигнала GPIO так и сигнала GPI.

В программе задано 10 предустановленных цветов, а так же можно задать собственный цвет.

Нажатием ЛКМ на соответствующей кнопке вызывается меню выбора цвета.

Выбор произвольного цвета (задается из полной палитры RGB цветов)

Отключить подсветку данной кнопки, соответствует значению черного цвета.

Для каждой комбинации наличия сигналов GPIO/GPI устанавливается яркость подсветки кнопок.

Значение «None» полностью выключает подсветку кнопок для данной комбинации сигналов.

Значения «None» либо «Min» обычно используется для индикации отсутствия сигналов GPIO и GPI.

Для всех кнопок установки цвета доступно контекстное меню (нажатием ПКМ на соответствующей кнопке).

«copy Color -> All» 	– установить цвет выбранной кнопки всем кнопкам для данной

комбинации сигналов GPIO/GPI;

«copy Color -> Same Group» 	– установить цвет выбранной кнопки только кнопкам той же группы

для данной комбинации сигналов GPIO/GPI;

«serialize Colors -> All» 	– установить все цвета выбранной кнопки всем кнопкам;

«serialize Colors -> Same Group» 	– установить все цвета выбранной кнопки только кнопкам

той же группы.

2.3.2.4. Сохранение и загрузка настроек

Все текущие настройки пульта могут быть сохранены на ПК для последующей загрузки. Сохраненные файлы настроек на ПК имеют расширение «.gpi».

«to File…» 	– сохранить настройки в заданный пользователем файл на ПК;

«as Default» 	– сохранить настройки «по умолчанию», в памяти программы.

«from File…» 	– загрузить настройки из пользовательского файла;

«Default values» 	– загрузить настройки «по умолчанию»;

«Factory Settings» 	– загрузить «Заводские установки» пульта.

2.4. Техническое обслуживание

Профилактические работы проводятся с целью обеспечения нормальной работы устройства.

Рекомендуемые сроки и виды проведения профилактических работ:

- Визуальный осмотр каждые три месяца.

- Внешняя чистка каждые 12 месяцев.

2.5. Хранение

При длительном хранении произвести консервацию изделия в следующем порядке:

- с помощью кисти и пылесоса удалите пыль с поверхности устройства;

- проверьте устройство на отсутствие коррозийных покрытий;

- протрите устройство мягкой ветошью до отсутствия следов грязи на нем;

- оберните устройство парафинированной бумагой типа БП-6 ГОСТ 9569-79 в два слоя;

- поместите устройство в чехол из полиэтиленовой пленки;

- разместите на устройстве мешочек с прокаленным силикагелем;

- откачайте при помощи пылесоса воздух из чехла, после чего заверните чехол;

- поместите устройство в укладочный или тарный ящик.

В упакованном виде изделие может храниться до 3-х лет в специализированных закрытых и проветриваемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5 до +30о С при относительной влажностью воздуха не более 80 и при отсутствии в воздухе примесей.

2.6. Транспортирование

Устройство транспортируется в тарной упаковке автомобильным транспортом на расстояние до 2000 км,  железнодорожным и воздушным - без ограничения скорости и расстояния.